CONFIGURANDO O ROTEADOR

Redes de Computadores · Noite 8 · Curso FIC · CEJA Itapiranga · 1 de 3

Nome: _________________________________________________     Equipe: ________

1  A tarefa: o roteador da minha casa

Marca e modelo: __________________________   Wi-Fi com nome de fábrica?  ☐ Sim  ☐ Não

Alguém sabe a senha de administrador?  ☐ Sim  ☐ Não

2  Nome, senha e tranca

Anote a lápis. No fim, passe a limpo na ficha de entrega (página 3).

| O quê | De fábrica (etiqueta) | Como a equipe deixou |
| --- | --- | --- |
| Endereço do painel | 192.168.0.1 |  |
| Senha de administrador | (nenhuma) |  |
| Nome do Wi-Fi |  |  |
| Senha do Wi-Fi |  |  |
| Segurança |  | ☐ WPA2-PSK ☐ WPA2/WPA3 AES |
| Tela WAN: tipo marcado |  | (não mexer) |

Quantos celulares da equipe reconectaram no nome novo? ____   Algum não conseguiu? Por quê? ____________

3  Mudar a portaria de lugar

| Equipe | Novo endereço do painel | Faixa de endereços | Reserva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.11.1 | 192.168.11.100 a 192.168.11.150 | 192.168.11.50 |
| 2 | 192.168.12.1 | 192.168.12.100 a 192.168.12.150 | 192.168.12.50 |
| 3 | 192.168.13.1 | 192.168.13.100 a 192.168.13.150 | 192.168.13.50 |
| 4 | 192.168.14.1 | 192.168.14.100 a 192.168.14.150 | 192.168.14.50 |
| 5 | 192.168.15.1 | 192.168.15.100 a 192.168.15.150 | 192.168.15.50 |
| 6 | 192.168.16.1 | 192.168.16.100 a 192.168.16.150 | 192.168.16.50 |

Depois de mudar, onde a equipe achou o endereço novo?  ☐ gateway no celular  ☐ ipconfig no computador

O gateway que apareceu: ____________________   Bate com o endereço da sua equipe?  ☐ Sim  ☐ Não

Por que o técnico muda o endereço do painel na casa do cliente?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

ENDEREÇOS, AGENDA, VISITA E CÓPIA

Configurando o roteador · Noite 8 · 2 de 3

1  A faixa de endereços (DHCP)

A faixa estava: de ____________________ até ____________________

A equipe deixou: de ____________________ até ____________________   (são ______ endereços)

2  A reserva

Aparelho que fez de "impressora": ______________________   MAC: ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____

Endereço reservado: ____________________   Depois de reconectar, ele ganhou esse endereço?  ☐ Sim  ☐ Não

Teve que desligar o MAC aleatório (privado) do celular?  ☐ Sim  ☐ Não

3  A agenda (DNS)

Antes, os campos de DNS estavam: ____________________   A equipe colocou: ____________ e ____________

No computador, ipconfig /all → Servidores DNS mostrou: ____________________

Que reclamação de cliente faz você vir até esta tela? (lembre da Noite 7)

____________________________________________________________________________________________________

4  Rede de convidados

O roteador tem rede de convidados?  ☐ Sim  ☐ Não (acompanhamos a equipe ______)

Nome: ____________________   Senha: ____________________

Pela rede de VISITA, o painel abriu?  ☐ Sim  ☐ Não     O que isso quer dizer? ________________________

5  Cópia de segurança

| Passo | Feito? |
| --- | --- |
| Salvamos o arquivo da configuração (nome: ______________________) | ☐ |
| Demos Reset: o Wi-Fi de fábrica voltou | ☐ |
| Entramos em 192.168.0.1 e restauramos o arquivo | ☐ |
| Voltou tudo: nome, senha, painel, reserva, convidados | ☐ |

Onde a cópia de segurança deve ficar? E onde NÃO deve?

____________________________________________________________________________________________________

FICHA DE ENTREGA E LAUDO

O serviço documentado · Noite 8 · 3 de 3

1  Ficha de entrega ao cliente (a caneta, letra legível)

| Item | Como ficou |
| --- | --- |
| Cliente / local |  |
| Marca e modelo do roteador |  |
| Endereço do painel |  |
| Senha de administrador |  |
| Nome do Wi-Fi |  |
| Senha do Wi-Fi e segurança (WPA2/WPA3) |  |
| Rede de convidados: nome e senha |  |
| Faixa de endereços (DHCP) |  |
| Reservas (aparelho → endereço) |  |
| Agenda (DNS) entregue pelo roteador |  |
| Cópia de segurança salva em |  |
| Configurado por / data |  |

Etiqueta no roteador (fita crepe): "Configurado por EQUIPE __ em __/__ · painel 192.168.___.1". Nenhuma senha.

2  O roteador trocado: laudo da ficha da equipe ____

| Conferido só com a ficha | ✓ ou ✗ | O que faltou ou estava errado |
| --- | --- | --- |
| Todos conectaram no Wi-Fi |  |  |
| Entramos no painel |  |  |
| Nome e segurança como na ficha |  |  |
| Faixa e reserva como na ficha |  |  |
| DNS como na ficha |  |  |
| Rede de convidados como na ficha |  |  |

A ficha funcionou sozinha?  ☐ Sim, de primeira  ☐ Com ajuda da outra equipe  ☐ Não

TAREFA DA SEMANA

Plano de internet de casa: ______ mega     Teste de velocidade (fast.com):

Do lado do roteador: ______ mega     No cômodo mais longe (qual? __________): ______ mega

Traga esta folha na Noite 9 · CEJA Itapiranga – SC