CONFIGURANDO O ROTEADOR: DA CAIXA À ENTREGA

Resumo do aluno · Noite 8 · Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga

A ideia principal

O roteador sai da caixa funcionando, mas com nome, senha e painel que qualquer um conhece. Configurar é deixar ele seguro e organizado. Entregar é deixar a ficha com o cliente, pra ele e pro próximo técnico.

Os oito itens da entrega

| Item | Por quê |
| --- | --- |
| Senha de administrador | Quem tem ela manda no roteador. De fábrica, qualquer um entra |
| Nome do Wi-Fi | O cliente acha a rede dele. "TP-Link_3F2A" não diz de quem é |
| Senha do Wi-Fi + WPA2 | A senha da etiqueta qualquer visita lê. WPA2 (ou WPA3) é a tranca |
| Endereço do painel | Não pode bater com o endereço da ONU do provedor |
| Faixa de endereços e reserva | A impressora e a câmera ficam sempre no mesmo número |
| A agenda (DNS) | O roteador diz pros aparelhos qual agenda usar |
| Rede de convidados | A visita navega sem enxergar os aparelhos da casa |
| Cópia de segurança | Se o roteador resetar, tudo volta em 1 minuto |

Onde fica cada coisa (TP-Link)

| O quê | Onde costuma ficar |
| --- | --- |
| Nome e senha do Wi-Fi | Sem fio (Wireless) → Configurações · ou Básico → Sem fio |
| Tipo de segurança | Sem fio → Segurança sem fio · WPA2-PSK, criptografia AES |
| Endereço do painel | Rede → LAN · ou Avançado → Rede → LAN |
| Faixa de endereços (DHCP) | DHCP → Configurações DHCP · ou Avançado → Rede → Servidor DHCP |
| Reserva de endereço | DHCP → Reserva de endereço · ou na mesma tela, "Reserva" |
| A agenda (DNS) | Na tela do DHCP: "DNS primário" e "DNS secundário" |
| Rede de convidados | Rede de convidados (Guest Network) · nem todo modelo tem |
| Cópia de segurança | Ferramentas do sistema → Backup e restauração |

Outra marca? Os itens são os mesmos, só muda o nome do menu.

Na hora do serviço

Antes de trocar a senha do Wi-Fi, combine com o cliente: TODOS os aparelhos vão cair e precisar reconectar

Truque: no roteador novo, use o mesmo nome e senha do antigo. Os aparelhos reconectam sozinhos

Perdeu o painel depois de mudar o endereço? Olhe o gateway: no celular (detalhes da rede) ou no computador (ipconfig)

Reserva de endereço não pegou num celular? Ele está com MAC aleatório: Wi-Fi → a rede → Privacidade → "Usar MAC do dispositivo"

Tela WAN: atrás da ONU, quase sempre "IP dinâmico". PPPoE só com usuário e senha do provedor

Nunca deixe o Wi-Fi aberto nem em WEP. WPA2, ou WPA2/WPA3 se todos os aparelhos aceitarem

Ficha, etiqueta e cópia

Ficha de entrega com tudo, inclusive as senhas: fica guardada com o cliente

Etiqueta no roteador: quem configurou, a data e o endereço do painel. Nenhuma senha

Cópia de segurança: salva a configuração inteira num arquivo. Depois de um Reset, restaura em um minuto. Guarda as senhas: fica com o cliente ou com o técnico

Três frases pra guardar

"Roteador de fábrica funciona. Configurado é serviço entregue."

"Perdeu o painel? Olhe o gateway."

"Senha vai na ficha do cliente. Nunca na etiqueta do roteador."

Pra se testar em casa

Ache o gateway da sua rede de casa no celular. É o endereço do painel do seu roteador

Se você fosse configurar o roteador da sua casa amanhã, o que mudaria primeiro? E com quem precisaria combinar?

Por que a ficha de entrega não pode depender da memória de quem configurou?

Este material é seu. Guarde e volte quando precisar. · CEJA Itapiranga – SC