TESTANDO CABOS E RESOLVENDO CABOS RUINS

Resumo do aluno · Noite 5 · Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga

A ideia principal

O técnico iniciante troca peça até funcionar. O técnico bom testa, descobre o defeito e troca só o que precisa. Cabo não se chuta: cabo se testa.

Três jeitos de testar

Testador de LED: os LEDs acendem de 1 a 8, nas duas peças, na mesma ordem. Mostra qual fio chega e onde

Luz da porta: acesa = conectou. Mas luz acesa NÃO garante cabo bom

Velocidade do link (Windows: Central de Rede → Ethernet → Status): 1 Gbps = os 4 pares funcionando

Por que o cabo cai pra 100 Mbps

A conexão de 100 Mbps usa só 2 pares (laranja e verde). A de 1 Gbps usa os 4. Se um fio do par azul ou marrom falha, o computador baixa pra 100 e continua funcionando — e o cliente reclama de internet lenta sem saber que é o cabo. Antes de condenar o cabo, confira se a porta do roteador é Gigabit.

O que o teste está dizendo

| O teste mostra… | Defeito | Causa comum |
| --- | --- | --- |
| Um LED não acende | Pino aberto | Fio curto no conector, crimp fraco, fio partido |
| LEDs fora de ordem | Cor trocada | Sequência errada na crimpagem |
| Dois LEDs acendem juntos | Curto | Fios encostando |
| 1↔3 e 2↔6 trocados | Cabo cruzado | Não é defeito: B numa ponta, A na outra |
| Conecta em 100 Mbps | Par partido | Azul ou marrom falhando |
| Cai quando mexe | Mau contato | Capa fora do conector, crimp fraco, clipe quebrado |

O método de 4 passos

1. OLHAR — conector, capa, trajeto do cabo

2. TESTAR — testador, luz, velocidade. Anote

3. ISOLAR — troque UMA coisa por vez (cabo-testemunha, outra porta, outro aparelho)

4. RESOLVER — refaça a ponta ou troque o cabo. E teste de novo

Avisos de campo

Testador simples não pega tudo. Teste também no uso (velocidade, ping)

Defeito pode estar no meio do cabo: porta, cadeira, grampo e móvel esmagam cabo

Cabo de alumínio (CCA): raspe o fio. Prateado por dentro = não é cobre. Evite

Teste do balanço: ping -t no endereço do roteador e balance o conector. Pacote perdido = mau contato

Três frases pra guardar

"Cabo não se chuta. Cabo se testa."

"Luz acesa não é cabo bom. Olhe a velocidade."

"Troque uma coisa por vez."

Pra se testar em casa

O cliente tem 500 Mega, mas no computador do cabo o teste dá 94. Qual seu primeiro suspeito?

Por que o cabo cruzado não é defeito?

O que é o cabo-testemunha e pra que serve?

Este material é seu. Guarde e volte quando precisar. · CEJA Itapiranga – SC