TESTANDO CABOS E RESOLVENDO CABOS RUINS

Roteiro do professor · Redes de Computadores · Noite 5 · Curso FIC · CEJA Itapiranga – SC

A IDEIA DESTA NOITE

Na Noite 4 eles fizeram o cabo. Hoje eles aprendem a desconfiar dele — e a provar se ele é culpado ou inocente. O técnico iniciante troca peça até funcionar. O técnico bom testa, descobre o defeito e troca só o que precisa.

A frase da noite: "Cabo não se chuta. Cabo se testa."

O que se resolve nesta noite

Cada aluno sai sabendo testar um cabo de três jeitos (testador, luz da porta e velocidade do link), reconhecendo os defeitos mais comuns pelo resultado do teste, e usando um método de 4 passos pra achar o culpado sem chutar.

Esta é a quinta de quinze noites

Fecha o bloco de cabos (Noites 3, 4 e 5). A Noite 6 entra em IP e MAC — hoje já aparece o ping como ferramenta, sem explicar o que é IP. Diga só "é um número que o roteador tem; na próxima noite a gente entende".

ANTES DA AULA

Material da mesa

Os cabos que os alunos crimparam na Noite 4 (eles devem trazer) + alguns de reserva seus

Os 7 cabos da clínica (C1 a C7), preparados por você — ver abaixo

Testador de cabo de LED (8 pinos) — se tiver. Custa pouco e vale muito nesta noite

Roteador com portas Gigabit (o Archer C5 da bancada) — IMPORTANTE: o TL-WR840N tem portas de 100 Mbps e não serve pro teste de velocidade

1 ou 2 computadores/notebooks com porta de rede (os da sala servem)

Alicate, conectores RJ45 (uns 20 de reserva pros consertos) e um pedaço de cabo do rolo

Fita crepe e caneta pra numerar os cabos

Régua de tomadas

Prepare a clínica de cabos (em casa, antes)

Faça 7 cabos de 1 a 2 metros. Por fora, todos têm que parecer iguais. Numere com fita crepe (C1 a C7). Guarde este gabarito com você — os alunos NÃO recebem:

| Cabo | Defeito | Como preparar | O que o teste mostra |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Pino aberto | Numa ponta, corte o fio 3 (verde/branco) uns 3 mm mais curto antes de crimpar. | LED 3 não acende. Na porta: sem luz, sem conexão. |
| C2 | Par partido — o "funciona, mas lento" | Numa ponta, corte o fio 7 (marrom/branco) curto antes de crimpar. | LED 7 não acende. Na porta: conecta, mas o computador mostra 100 Mbps em vez de 1 Gbps. |
| C3 | Cor trocada | Numa ponta, troque de lugar o fio 2 (laranja) com o fio 3 (verde/branco). | LEDs 2 e 3 acendem fora de ordem. Na porta: pode nem conectar, ou conectar com falhas. |
| C4 | Mau contato | Crimpe com pouca força e deixe a capa fora do conector. | Às vezes passa, às vezes não. No teste do balanço, o ping perde pacote. |
| C5 | Defeito no meio do cabo | Pontas perfeitas. No meio do cabo, esmague um ponto com o alicate ou dê um corte na capa que pegue 1-2 fios. | LED(s) faltando, mas os conectores estão perfeitos. |
| C6 | Cabo cruzado (pegadinha) | T568B numa ponta, T568A na outra. | LEDs 1↔3 e 2↔6 trocados. Na porta: funciona normal (aparelho moderno se ajusta sozinho). |
| C7 | Cabo bom (controle) | Um cabo perfeito, igual aos outros por fora. | Tudo em ordem. |

Teste os 7 no roteador e no testador ANTES da aula. Anote a velocidade que o computador mostra em cada um. Se o C2 der "sem conexão" em vez de 100 Mbps, tudo bem — algumas placas de rede não baixam a velocidade, simplesmente desistem. Adapte a fala.

Deixe o computador pronto

Descubra onde aparece a velocidade do link. Windows: Painel de Controle → Central de Rede e Compartilhamento → clique em "Ethernet" → a janela de Status mostra "Velocidade: 1,0 Gbps"

Atalho: no PowerShell, o comando Get-NetAdapter mostra a coluna LinkSpeed

Descubra o endereço do roteador pro ping: no Prompt, ipconfig → "Gateway Padrão" (nos TP-Link costuma ser 192.168.0.1)

Deixe o Wi-Fi do computador DESLIGADO. Senão o ping passa pelo Wi-Fi e engana o teste do cabo

Imprima

Folha do aluno (3 páginas), uma por pessoa

Resumo do aluno, uma por pessoa (pra levar pra casa)

QUADRO DE TEMPO — 210 MINUTOS

| Bloco | Tempo | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1. Retomada + cabos da Noite 4 | 10 min | Recap relâmpago, cabos na mesa |
| 2. Três jeitos de testar um cabo | 20 min | Demonstração: testador, luz da porta, velocidade do link |
| 3. PRÁTICA — Teste o seu cabo | 25 min | Cada aluno testa o cabo que crimpou, dos 3 jeitos |
| 4. O que cada resultado quer dizer | 15 min | Tabela de defeitos: pino aberto, cor trocada, par partido… |
| INTERVALO | 15 min |  |
| 5. PRÁTICA — Clínica de cabos | 45 min | Equipes diagnosticam os cabos C1 a C7 e escrevem o laudo |
| 6. PRÁTICA — Conserto e reteste | 25 min | Cada equipe conserta os cabos que condenou |
| 7. Método de 4 passos + chamados | 25 min | Olhar, testar, isolar, resolver — aplicado em role-play |
| 8. Duelo relâmpago | 15 min | Time A × Time B |
| 9. Fechamento + tarefa | 15 min | Quiz de saída e anúncio da Noite 6 |

Blocos 3, 5, 6, 7 e 8: 135 min de atividade do aluno (64% do total). A exposição está quebrada em dois pedaços curtos, sempre com prática entre eles.

BLOCO 1 — RETOMADA + CABOS DA NOITE 4 · 10 MIN

Recap relâmpago — 5 min

Diga o T568B do pino 1 ao 8 (em coro)

Qual o erro número um da crimpagem? (destrançar demais)

O que segura o cabo depois de crimpado? (a capa dentro do conector)

Cabo que não passou no teste serve pra quê? (pra nada — não se instala)

Cabos na mesa — 5 min

Peça pra quem trouxe o cabo da Noite 4 colocar na mesa, com o nome numa fita crepe. Quem esqueceu forma dupla com quem trouxe.

"Semana passada vocês fizeram o cabo e alguns testaram. Hoje a pergunta é outra: se um cliente te liga dizendo que a internet do computador tá ruim, como você PROVA que o cabo é o culpado — ou que é inocente?"

BLOCO 2 — TRÊS JEITOS DE TESTAR UM CABO · 20 MIN

Demonstração. Turma em volta da bancada. Use o cabo C7 (o bom) pra mostrar o normal, e só depois mostre um defeito.

Jeito 1 — O testador de LED — 7 min

Duas peças: a principal (com bateria) e a remota. Uma ponta do cabo em cada

Liga e observa: os LEDs acendem um por um, de 1 a 8, nas duas peças, na mesma ordem

Mostre o C1: "o LED 3 pulou. O fio 3 não está chegando do outro lado."

"O testador conta uma história: qual fio sai de onde e chega aonde. Se a ordem das duas peças é igual e nenhum LED falta, a ligação está certa."

Sem testador: pule pro Jeito 2 e diga que existe, como é e quanto custa. Mostre uma foto no celular.

Jeito 2 — A luz da porta — 5 min

Liga o cabo entre o roteador e o computador

A luz da porta LAN do roteador acende (e pisca quando passa dado). Muitos computadores também têm luz na própria porta

Luz apagada = não tem conexão elétrica. Mas luz acesa NÃO garante cabo perfeito

"A luz da porta diz se o cabo conectou. Não diz se ele está bom."

Jeito 3 — A velocidade do link — 8 min

No computador, abre a janela de Status da Ethernet e mostra: "Velocidade: 1,0 Gbps"

Troca pelo cabo C2. A luz acende, a internet funciona… e a velocidade cai pra 100 Mbps

"Esse é o defeito mais traiçoeiro que existe. O cliente não liga dizendo 'meu cabo está ruim'. Ele liga dizendo 'contratei 500 Mega e o teste dá 94'. E o técnico que não sabe disso troca o roteador, reclama do provedor… e o problema era um fio."

Por quê: a conexão de 100 Mbps usa só 2 pares (laranja e verde). A de 1 Gbps precisa dos 4. Faltou um fio do azul ou do marrom, a placa de rede baixa pra 100 e segue funcionando.

Liga com a Noite 2: "Lembram do TL-WR840N? As portas dele são de 100. Nele, esse teste nunca vai mostrar 1 Gbps — nem com cabo perfeito. Por isso hoje a gente usa o Archer."

BLOCO 3 — PRÁTICA · TESTE O SEU CABO · 25 MIN

Cada aluno (ou dupla) testa o cabo que crimpou na Noite 4 e preenche a página 1 da folha.

Monte 2 ou 3 estações: testador numa, roteador + computador na outra. A turma roda

Cada um anota os 3 resultados: testador, luz da porta, velocidade

Quem não trouxe cabo testa um dos seus de reserva

Anote no quadro: quantos deram 1 Gbps, quantos 100 Mbps, quantos sem conexão

Onde dilatar: se aparecer cabo de aluno com 100 Mbps, é ouro. Pare a turma e investigue junto, ao vivo, antes de mostrar a clínica.

BLOCO 4 — O QUE CADA RESULTADO QUER DIZER · 15 MIN

Desenhe no quadro e peça pra turma completar a coluna do meio antes de você falar:

| O teste mostra… | Nome do defeito | Causa mais comum |
| --- | --- | --- |
| Um LED não acende | Pino aberto | Fio curto no conector, crimp fraco, fio partido |
| LEDs fora de ordem | Cor trocada | Erro na sequência na hora de crimpar |
| Dois LEDs acendem juntos | Curto | Fios encostando (conector amassado, cabo esmagado) |
| 1↔3 e 2↔6 trocados | Cabo cruzado | Uma ponta em B, outra em A (não é defeito) |
| Conecta, mas em 100 Mbps | Par partido | Faltou fio do par azul ou marrom |
| Funciona, mas cai quando mexe | Mau contato | Capa fora do conector, crimp fraco, clipe quebrado |

Três avisos de campo

Testador simples não pega tudo. Um cabo pode passar no testador e falhar no uso. Por isso o técnico testa também no uso (velocidade, ping).

Nem todo defeito está na ponta. Cabo esmagado por porta, cadeira, grampo ou móvel dá defeito no meio.

Cabo de alumínio: tem cabo barato vendido como "cabo de rede" que é alumínio pintado de cobre (CCA). Raspe o fio com o estilete: se por dentro é prateado, não é cobre. Quebra fácil e perde sinal em distância.

INTERVALO · 15 MIN

BLOCO 5 — PRÁTICA · CLÍNICA DE CABOS · 45 MIN

Turma em equipes de 3. Cada equipe recebe um cabo da clínica por vez e tem ~6 minutos pra dar o laudo. Depois passa o cabo pra próxima equipe (rodízio). A página 2 da folha é o laudo.

Regras da clínica

Primeiro OLHA (contra a luz, as duas pontas, o cabo inteiro passando pela mão). Só depois TESTA

Testa no testador (se tiver) e no roteador + computador, olhando a velocidade

Escreve: o que o teste mostrou, o que viu, o diagnóstico e como consertaria

Não pode cortar nem consertar ainda — só diagnosticar

Gabarito (só com você)

| Cabo | Defeito | Conserto |
| --- | --- | --- |
| C1 | Pino aberto | Refazer a ponta: cortar o conector, decapar de novo, crimpar. |
| C2 | Par partido — o "funciona, mas lento" | Refazer a ponta. Lição: cabo que "funciona" pode estar ruim. |
| C3 | Cor trocada | Refazer a ponta conferindo o T568B contra a luz. |
| C4 | Mau contato | Refazer a ponta com a capa dentro e aperto até o clique. |
| C5 | Defeito no meio do cabo | Procurar o ponto machucado. Cabo curto: trocar. Cabo longo: emenda só se não der pra trocar. |
| C6 | Cabo cruzado (pegadinha) | Nada. Diferente não é defeito — mas etiquete o cabo. |
| C7 | Cabo bom (controle) | Nada. Nem todo cabo suspeito é culpado. |

Fechamento da clínica — 10 min

Cabo por cabo, pergunte a cada equipe o laudo. Só depois revele. Faça questão de parar em três:

C2: "quem achou que estava bom porque a luz acendeu?" — é a lição principal da noite

C6: "quem condenou o cruzado?" — diferente não é defeito

C7: "quem condenou o bom?" — técnico que troca peça boa perde dinheiro e credibilidade

BLOCO 6 — PRÁTICA · CONSERTO E RETESTE · 25 MIN

Cada equipe fica com um ou dois cabos condenados (C1 a C5) e conserta. Regra: só vale se passar no reteste.

Ponta ruim: corta o conector (perde ~2 cm), decapa de novo, crimpa

Defeito no meio (C5): corta o pedaço machucado e faz dois cabos menores — ou declara o cabo perdido

Reteste obrigatório: testador + velocidade. Só está consertado se der 1 Gbps

Quem consertou primeiro vira monitor de outra equipe

Teste do balanço (se sobrar tempo neste bloco): no Prompt, ping -t e o endereço do roteador. Com o C4 ligado, balance o conector. Cada "Esgotado o tempo limite" é um pacote perdido. Ctrl+C para. Troca pelo C7 e balança de novo: nada se perde.

BLOCO 7 — MÉTODO DE 4 PASSOS + CHAMADOS · 25 MIN

O método — 5 min

| Passo | O que fazer |
| --- | --- |
| 1. OLHAR | Conector quebrado? Capa fora? Cabo esmagado, dobrado, grampeado? |
| 2. TESTAR | Testador, luz da porta, velocidade. Anota o que viu |
| 3. ISOLAR | Troca UMA coisa por vez: um cabo bom conhecido no lugar, outra porta, outro aparelho |
| 4. RESOLVER | Refaz a ponta, troca o cabo ou passa pro próximo suspeito. E testa de novo |

"Todo técnico deveria andar com um cabo que ele SABE que está bom. É o cabo-testemunha. Trocou pelo cabo-testemunha e o problema sumiu? O culpado era o cabo. Não sumiu? O cabo é inocente — procura em outro lugar."

Chamados em role-play — 20 min

Duplas: um é cliente, o outro técnico. O técnico tem que usar o método e dizer o que faria em cada passo. Troca os papéis a cada chamado. Os chamados estão na página 3 da folha:

"Contratei 300 Mega. No celular dá 280, no computador do cabo dá 94."

> Velocidade do link em 100 Mbps. Par partido no cabo, ou porta/placa de 100 Mbps. Testa com cabo-testemunha.

"A internet do computador cai toda vez que eu arrasto a cadeira."

> Cabo passando embaixo da cadeira, esmagado ou com mau contato. Olhar o trajeto; teste do balanço.

"Mudei o móvel de lugar e agora o computador diz 'cabo de rede desconectado'."

> Conector puxado ou clipe quebrado. Olhar a ponta; refazer ou trocar.

"O técnico passou um cabo de 40 metros pelo forro e desde então a internet está ruim."

> Suspeitar do cabo novo: grampeado, esmagado, CCA, ou ponta mal crimpada. Testar e raspar o fio.

BLOCO 8 — DUELO RELÂMPAGO · 15 MIN

Turma em dois times. Resposta em 5 segundos. Alterna.

12 perguntas de reserva

No testador, o LED 5 não acendeu. Qual o defeito? — Pino aberto no fio 5

Luz da porta acesa garante cabo bom? — Não

Conexão de 100 Mbps usa quantos pares? — 2 (laranja e verde)

E a de 1 Gbps? — Os 4

Cabo conecta em 100 em vez de 1000. Suspeito número um? — Par azul ou marrom com problema

Cabo cruzado é defeito? — Não

O que é o cabo-testemunha? — Um cabo que você sabe que está bom, pra comparar

Como descobrir se o cabo é de alumínio? — Raspar o fio: prateado por dentro

Internet cai quando mexe no cabo. Nome do defeito? — Mau contato

Qual o primeiro passo do método? — Olhar

Isolar é trocar quantas coisas por vez? — Uma

Distância máxima de um cabo de rede? — 100 metros

BLOCO 9 — FECHAMENTO E TAREFA · 15 MIN

Quiz de saída

Quais os três jeitos de testar um cabo?

Por que "a luz acendeu" não encerra o atendimento?

O cliente reclama de velocidade só no computador do cabo. O que você olha primeiro?

Quais são os 4 passos do método?

A tarefa

"Hoje o ping apareceu com um número estranho: 192.168.0.1. Semana que vem a gente entende que número é esse. A tarefa: no celular, entrem em Configurações → Sobre o telefone → Status (ou Informações do Wi-Fi) e anotem dois números: o endereço IP e o endereço MAC do Wi-Fi. Não precisa entender, só anotar."

Anuncie a próxima

"Na próxima noite: endereço na rede. Todo aparelho tem um endereço, igual casa tem. Vocês vão descobrir o endereço do próprio celular e como o roteador acha cada aparelho no meio de vinte."

SE PERGUNTAREM

"Qual testador comprar?"

> "Pra começar, o de LED simples resolve 90% dos casos e é barato. Testador que mede distância até o defeito e certifica cabo existe, mas é caro — é pra empresa que faz rede grande."

"Posso emendar o cabo que estragou no meio?"

> "Pode, com emenda RJ45 fêmea-fêmea: crimpa as duas pontas e liga na emenda. Funciona, mas é mais um ponto pra dar problema. Se der pra trocar o cabo, troca."

"Por que o cabo deu 1 Gbps mas a internet continua lenta?"

> "Porque aí o cabo é inocente. Pode ser Wi-Fi, roteador, plano, o próprio site. O cabo foi descartado — isso também é diagnóstico."

"Cabo velho estraga sozinho?"

> "O cobre dentro dura muito. O que estraga é o conector (clipe quebra, pino oxida em lugar úmido) e o cabo que sofre: esmagado, dobrado, roído, no sol."

"E se passar de 100 metros?"

> "O sinal enfraquece. Pode até conectar, mas com erro e velocidade baixa. Acima de 100 m, coloca um switch no meio ou usa fibra."

DEPOIS DA AULA

Guarde os cabos da clínica com a etiqueta. Eles servem de novo na Noite 14 (diagnóstico completo)

Anote quantas equipes acertaram o C2 sem ajuda. É o indicador da noite

Os cabos consertados pelos alunos ficam na caixa de "cabos testados" da bancada

Reponha conectores se baixou de 30

DESCRITIVO PARA O DIÁRIO

Desenvolvi atividade prática de teste e diagnóstico de cabos de par trançado. Apresentei três formas de verificação: testador de continuidade com indicação por LED, observação do indicador luminoso de enlace nas portas dos equipamentos e verificação da velocidade de enlace negociada pelo adaptador de rede (100 Mbps e 1 Gbps), relacionando a queda de velocidade à falha em pares não utilizados pelo padrão Fast Ethernet. Os estudantes testaram os cabos confeccionados na aula anterior e, em equipes, realizaram diagnóstico de um conjunto de cabos com defeitos preparados (pino aberto, par interrompido, inversão de condutores, mau contato, dano no meio do cabo, cabo cruzado e cabo em perfeito estado como controle), registrando laudo técnico e executando a correção com reteste. Apresentei método de diagnóstico em quatro etapas (inspeção visual, teste, isolamento por substituição e resolução), aplicado em simulações de atendimento ao cliente.

CAIXA DE FERRAMENTAS DIDÁTICAS

Se sobrar tempo, ou pra usar em outra noite:

1. Sabotagem entre equipes

Cada equipe faz um cabo com UM defeito escondido e entrega pra outra diagnosticar. Quem esconder melhor e quem descobrir mais rápido ganham. 25-30 min.

2. Teste do balanço cronometrado

ping -t com o C4. Cada aluno balança o conector por 30 segundos e conta os pacotes perdidos. Depois refaz a ponta e repete. Mostra em número o que é mau contato. 15 min.

3. Raspe o fio

Traga um pedaço de cabo CCA (alumínio cobreado) e um de cobre. A turma raspa os dois e compara a cor por dentro, e dobra os dois várias vezes pra ver qual quebra primeiro. 10 min.

4. Caça ao defeito no meio

Passe um cabo longo (10 m+) com um ponto esmagado escondido embaixo de fita. Aluno tem que achar passando o cabo pela mão, centímetro por centímetro. 10 min.

5. O TL-WR840N contra o Archer

Liga o mesmo cabo bom nos dois roteadores e compara a velocidade: 100 × 1000. Retoma a Noite 2 e mostra que o limite pode estar no aparelho, não no cabo. 10 min.