CAÇA AOS ERROS NA PLANTA

Roteiro e gabarito do professor · Atividade extra (sala sem energia) · Redes de Computadores

A IDEIA

Sem computador e sem tomada: duas plantas (uma casa e um comércio) montadas por um "técnico" anterior, com 12 erros e 3 acertos cada. A turma acha, explica e corrige. Revisa tudo das Noites 1 a 8 e serve de aquecimento pra Noite 10 (segurança).

Se não der pra imprimir: mande as duas imagens PNG no grupo da turma. Eles olham no celular (dá zoom) e fazem o laudo no caderno, com as mesmas colunas da folha. Desenhe a grade A–F × 1–4 no quadro pra correção.

Tempo (cerca de 3 h)

| Bloco | Min | Como |
| --- | --- | --- |
| Abertura | 10 | Explicar a grade e as cores. Combinar: sintoma não é erro |
| Planta A — sozinho | 15 | Cada um caça em silêncio |
| Planta A — dupla | 20 | Comparar e completar "por que" e "como corrige" |
| Correção A | 20 | Cada dupla diz um erro por vez, no quadro; a turma confirma ou contesta |
| Planta B — equipe | 35 | Equipes de 3–4. Mais difícil: DHCP duplo, 120 m, reserva repetida |
| Correção B | 25 | Igual à A. Puxar as 3 pegadinhas no fim |
| Prioridade + recado | 25 | Página final, partes 1 e 2. Duas ou três duplas leem o recado |
| Planta corrigida | 30 | Parte 3. Se tiver papel pardo, vira cartaz por equipe e cada uma apresenta |

Onde dá pra esticar

Em cada erro: "Quem já viu isso na vida real? Onde?" — sempre aparece história

Discordância vale ouro: deixe uma dupla defender que algo NÃO é erro antes de dar a resposta

Na Planta B, pergunte o que o Seu Ademir perde em dinheiro com cada erro (caixa parado, câmera sem gravar)

No recado, leia um em voz alta e a turma "traduz" o que ainda está difícil pro cliente

Desafio extra: cada dupla cria a SUA planta com 5 erros escondidos e troca com outra dupla

GABARITO — PLANTA A · CASA DA DONA LURDES

| Nº | Onde | Erro | Por que é problema | Como corrige |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3/A4 | Roteador no canto da casa (área de serviço) | O sinal sai em todas as direções; do canto, metade vai pra rua e os quartos ficam sem | Levar o roteador pro centro da casa (sala); a ONU fica onde a fibra chega e um cabo leva até ele |
| 2 | A3 | Roteador no chão, atrás da máquina de lavar | Chão, metal e água seguram o sinal; perto da máquina ainda tem umidade | Alto, entre 1,5 e 2 m, livre, longe de eletrodoméstico e metal |
| 3 | A4 | Benjamim: ONU e roteador junto com a máquina de lavar | Motor da máquina dá pico e queda; benjamim esquenta e solta | Tomada própria ou régua boa com proteção; nobreak se puder |
| 4 | A3 | ONU e roteador com o mesmo endereço 192.168.1.1 | Dois aparelhos com o mesmo número: o painel some, a internet falha | Mudar o endereço do painel do roteador (ex.: 192.168.10.1) — Noite 8 |
| 5 | C3 | Nome e senha de fábrica (TP-Link_3F2A / 12345678, a da etiqueta) | Senha curta e conhecida; quem vê a etiqueta ou o bilhete entra | Nome novo sem dado pessoal e senha longa nova; anotar na ficha de entrega |
| 6 | C3 | Segurança WEP | WEP é tranca velha, quebrada em minutos | WPA2-PSK com AES (ou WPA3) |
| 7 | C3 | Visitas usam a mesma senha da casa | Visita enxerga impressora, câmera, PC; a senha se espalha | Rede de convidados com senha própria |
| 8 | B1/B2 | Cabo da TV no mesmo conduíte da fiação 220 V | A fiação elétrica atrapalha o sinal do cabo; e não é permitido dividir | Conduíte ou canaleta separada só pra rede |
| 9 | B4/C4 | Cabo solto no chão, por baixo da porta | É pisado, a porta amassa, alguém tropeça; o cabo quebra por dentro | Canaleta no rodapé ou passar pelo forro |
| 10 | A1/A2 | Cabo da câmera: cabo interno exposto ao sol e chuva | A capa de cabo interno resseca e racha com o sol; entra água | Cabo de uso externo (capa preta, proteção UV) ou dentro de conduíte — Noite 4 |
| 11 | D4 | Impressora com endereço automático | Cada vez ganha um número; os PCs procuram no número velho | Reserva de endereço pelo MAC — Noite 8 |
| 12 | F3 | Repetidor no quarto do fundo, onde chega 1 barra | Repetidor só repete o que recebe: 1 barra vira 1 barra repetida | Repetidor no meio do caminho, onde pega 3 de 4 barras; melhor ainda: cabo até um segundo ponto de acesso |

As 3 pegadinhas (estão certas)

| Onde | O que está certo |
| --- | --- |
| A3 | Senha do painel trocada pelo técnico |
| D3 | Cabo do PC: CAT5e, 15 m, testado com 8 fios OK (o cabo está certo; o caminho dele é que está errado) |
| D3 | Cópia de segurança da configuração salva no PC |

Notebook com 1 barra (E2) é sintoma, não erro: a causa é o roteador no canto (erro 1). Aceite se o aluno ligar os dois. Smart TV no cabo também está certo — aceite como acerto extra.

GABARITO — PLANTA B · AGROPECUÁRIA DO SEU ADEMIR

| Nº | Onde | Erro | Por que é problema | Como corrige |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 e F1 | Dois aparelhos entregando endereço (DHCP ligado nos dois) | Cada aparelho ganha número de um, uns funcionam, outros não; conflito | Desligar o DHCP do roteador da loja (vira só ponto de acesso) ou ligar pela porta WAN |
| 2 | A2 | Wi-Fi dos clientes é a mesma rede do caixa e das câmeras | Qualquer cliente enxerga o PC do caixa, a maquininha e as câmeras | Rede de convidados só pros clientes |
| 3 | F2 | Painel com admin/admin, nunca trocado, etiqueta colada | Qualquer um conectado entra no painel e muda tudo | Senha de administrador nova, anotada na ficha de entrega |
| 4 | C1 | Switch no forro, em cima da lâmpada, sem ventilação | Esquenta, trava, queima; ninguém acha pra reiniciar | Lugar ventilado e acessível: caixa ou mini-rack na parede |
| 5 | D1/D2 | Cabo de rede no mesmo eletroduto do ar-condicionado | Fiação de motor atrapalha o sinal; risco elétrico | Eletroduto ou canaleta separada |
| 6 | B3/C3 | Cabo atravessando o corredor no chão | O carrinho amassa, quebra por dentro, o caixa cai no meio da venda | Canaleta de piso, passar pelo forro ou pela parede |
| 7 | A3 | Conector com a capa fora do RJ45 (fios aparecendo) | Os fios soltam com o tempo, mau contato — Noite 4/5 | Cortar e crimpar de novo, com a capa dentro do conector; testar |
| 8 | B3 | PC, maquininha e freezer na mesma régua, sem nobreak | Freezer liga e desliga o motor (pico); faltou luz, o caixa para | Freezer em tomada própria; nobreak para PC, maquininha, ONU, roteador e switch |
| 9 | B4 | Câmera do pátio: emenda com fita isolante, pendurada na calha | Emenda pega umidade e oxida; calha é água e sol | Cabo inteiro, de uso externo, preso com abraçadeira ou em conduíte |
| 10 | F4 | Cabo de 120 m direto do switch até a câmera do depósito | O cabo de rede vai até 100 m; passou disso, falha ou nem conecta | Switch no depósito (cabo até 100 m) ou fibra/rádio até lá |
| 11 | D4 | Repetidor dentro do galpão de chapa metálica | A chapa barra o sinal: o repetidor não recebe nada de fora | Levar cabo até o depósito e colocar um ponto de acesso lá dentro |
| 12 | E2/F2 | PC e impressora com a mesma reserva 192.168.0.50 | Dois aparelhos com o mesmo número: um dos dois some da rede | Cada reserva com um número diferente |

As 3 pegadinhas (estão certas)

| Onde | O que está certo |
| --- | --- |
| B1 | Roteador da loja na parede, a 2 m de altura, no meio da loja |
| B1 | DNS 8.8.8.8 e 1.1.1.1 entregue pelo roteador |
| E2 | PC do escritório com cabo CAT6 testado |

"O coletor do estoque não conecta" é sintoma do erro 11. A placa com a senha dos clientes não é erro em si: o erro é ser a mesma rede do caixa (erro 2). Se alguém disser que a senha é fraca, aceite como observação.

Prioridade esperada (não é única)

Dona Lurdes: senha/WEP/convidados (segurança), roteador pro centro e pro alto, tirar do benjamim

Seu Ademir: rede de convidados (clientes vendo o caixa), régua com freezer/nobreak, DHCP duplo. Aceite qualquer escolha bem justificada