ENDEREÇO NA REDE: IP E MAC

Resumo do aluno · Noite 6 · Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga

A ideia principal

Pra entregar cada coisa pro aparelho certo, a rede precisa de endereço. Todo aparelho tem dois: o MAC (o CPF, vem de fábrica) e o IP (o número do apartamento, quem dá é o roteador).

A rede é um condomínio

| No condomínio… | Na rede… |
| --- | --- |
| Condomínio | A rede da casa (tudo que está ligado no mesmo roteador) |
| Portaria | O roteador — por onde tudo entra e sai. É o "gateway" |
| Porteiro que distribui os apartamentos | O DHCP — a função do roteador que dá endereço pra quem chega |
| Número do apartamento | O endereço IP — muda se o morador sai e volta depois de muito tempo |
| CPF do morador | O endereço MAC — vem de fábrica, é da placa de rede |
| Endereço do condomínio na rua | O IP de fora (público) — é um só pra todos os apartamentos |

Como ler os endereços

IP: 4 números de 0 a 255 com ponto (ex.: 192.168.0.104). Em casa, os três primeiros são a rua (a rede) e o último é a casa (o aparelho)

MAC: 6 pares de letras e números (ex.: 3C-52-82-1A-7F-09). Os 3 primeiros pares dizem o fabricante

Mesmo IP em casas diferentes: normal. Mesmo IP na mesma casa: conflito. MAC repetido: não existe

Celular novo usa MAC aleatório (Android) ou endereço privado (iPhone): um MAC inventado pra cada Wi-Fi, por privacidade

Onde achar

| Aparelho | Caminho |
| --- | --- |
| Android | Configurações → Wi-Fi → engrenagem da rede (MAC em Avançado/Privacidade) |
| iPhone | Ajustes → Wi-Fi → (i) ao lado da rede |
| Windows | Prompt de Comando → ipconfig (IP e gateway) · ipconfig /all (Endereço Físico = MAC) |
| Roteador | Navegador → endereço do gateway (ex.: 192.168.0.1) → lista de clientes / dispositivos |

O que a tela está dizendo

| Você vê… | Quer dizer | Por onde começar |
| --- | --- | --- |
| IP 192.168.x.x e gateway preenchido | Recebeu endereço normal | O problema está em outro lugar |
| IP 169.254.x.x, gateway vazio | Ninguém deu endereço | Roteador, DHCP, cabo na porta WAN em vez da LAN |
| "Mídia desconectada" | Nem conectou | Físico: cabo e porta (método da Noite 5) |

Ping: bater na porta

No Prompt: ping e o IP. Respondeu (com tempo em ms): o aparelho está lá e o caminho funciona. "Esgotado o tempo limite" ou "Host de destino inacessível": não está, o caminho está quebrado — ou é um aparelho que não responde ping por segurança (alguns celulares e o Windows fazem isso).

No atendimento

"Acho que o vizinho usa meu Wi-Fi": entre no painel do roteador, conte os aparelhos da casa com o cliente. Sobrou? Troque a senha

"A impressora sumiu depois que faltou luz": ela ganhou outro IP. Ache o novo no painel pelo MAC

O nome que aparece na lista do roteador quem escolhe é o aparelho. Quem identifica é o MAC

Três frases pra guardar

"MAC é o CPF. IP é o número do apartamento."

"169.254: ninguém deu endereço."

"Quem está na rede? Pergunte ao roteador."

Pra se testar em casa

Seu celular e o do seu vizinho podem ter o mesmo IP? E o mesmo MAC? Por quê?

O computador do cliente mostra 169.254. O cabo está bom. O que você suspeita?

Qual o endereço do gateway na sua casa? (Dica: ipconfig, ou detalhes do Wi-Fi no celular)

Este material é seu. Guarde e volte quando precisar. · CEJA Itapiranga – SC