COMO A INTERNET CHEGA + 5 EQUIPAMENTOS

Redes de Computadores · Noite 2 · Curso FIC · CEJA Itapiranga · 1 de 6

Nome: _________________________________________________     Data: ____ / ____ / ______

1  O caminho da internet até você

Numere de 1 a 6, na ordem em que a informação passa, do servidor até o seu celular.

(       )   O roteador da sua casa

(       )   A fibra no poste da sua rua

(       )   O servidor que guarda o site

(       )   O seu celular ou computador

(       )   O provedor da sua cidade

(       )   As fibras de longa distância

2  Os cinco equipamentos

Preencha durante a aula. Só um deles cria rede. O cabo entra como +1: é o que liga todos.

| Equipamento | Cria rede? | Tem Wi-Fi? | Para que serve |
| --- | --- | --- | --- |
| Modem |  |  |  |
| Roteador |  |  |  |
| Switch |  |  |  |
| Ponto de acesso |  |  |  |
| Placa de rede |  |  |  |
| + Cabo de rede |  |  |  |

3  A porta que é diferente das outras

Escreva embaixo de cada porta o que entra ou sai nela.

[  WAN  ]   [  LAN  ]   [  LAN  ]   [  LAN  ]   [  LAN  ]

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Ligar o cabo do provedor na porta errada: tudo conecta, e nada abre.

4  Escreva com suas palavras

Qual é a diferença entre o modem e o roteador?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO · ROTEADOR

Equipamento de rede · Noite 2 · 2 de 6

Como preencher: quase tudo está na etiqueta embaixo do aparelho. Não mexa em configuração nenhuma — hoje é só olhar, contar e anotar. NÃO anote a senha do Wi-Fi (Senha Wireless/PIN) nesta folha.

1  Aprendendo a ler a etiqueta

A etiqueta muda de lugar e de palavra conforme o modelo. Use esta tabela como dicionário.

| Na etiqueta está escrito… | Quer dizer |
| --- | --- |
| Modelo / Model · Ver: 4.1 | Nome do aparelho e a versão do hardware (importa na hora de baixar atualização) |
| S/N | Número de série: a “identidade” daquele aparelho, único no mundo |
| MAC: 60-32-B1-… | Endereço físico da placa de rede. Vamos usar na Noite 6 |
| SSID: TP-Link_5249 | Nome da rede Wi-Fi que sai de fábrica. Se tem um “_5G”, o aparelho tem duas faixas |
| Acesso Padrão / Página de Configuração | Endereço que se digita no navegador para configurar (ex.: tplinkwifi.net) |
| Energia / Alimentação: 12V ⎓ 1A | Tensão e corrente da fonte. Fonte errada pode queimar o aparelho |
| N 300Mbps · AC1200 | Velocidade máxima teórica do Wi-Fi somando as faixas |
| Dual Band | Tem Wi-Fi em 2,4 GHz e em 5 GHz |
| Gigabit | Portas de cabo de até 1000 Mbps. Sem essa palavra, em geral são de 100 Mbps |

2  Os aparelhos da bancada

Preencha uma coluna para cada roteador que passar pela sua mão.

| Item | Roteador A | Roteador B |
| --- | --- | --- |
| Marca |  |  |
| Modelo e versão (Ver) |  |  |
| Velocidade do Wi-Fi (N300, AC1200…) |  |  |
| Uma faixa ou Dual Band? Quantos SSID na etiqueta? |  |  |
| Nome de rede (SSID) de fábrica |  |  |
| Endereço de configuração |  |  |
| MAC |  |  |
| Alimentação (V e A) |  |  |
| Portas são Gigabit? (sim / não / não diz) |  |  |
| Quantas portas LAN? |  |  |
| A porta WAN tem outra cor? Qual? |  |  |
| Antenas: quantas? |  |  |
| Tem etiqueta do provedor? Qual o código? |  |  |

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO · ROTEADOR NA PRÁTICA

Equipamento de rede · Noite 2 · 3 de 6

3  As luzes do painel

Ligue um dos aparelhos e marque o que cada luz fez.

| A luz | Acesa fixa | Piscando | Apagada |
| --- | --- | --- | --- |
| Power (energia) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Internet / WAN (globo) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Wi-Fi 2,4 GHz | ☐ | ☐ | ☐ |
| Wi-Fi 5 GHz (se tiver) | ☐ | ☐ | ☐ |
| LAN 1 a 4 | ☐ | ☐ | ☐ |

4  Pense como técnico

1. Como você reconheceu a porta WAN sem ninguém falar?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. A fonte de um roteador pode ser usada no outro? Olhe a alimentação dos dois e explique.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. O cliente tem plano de 300 Mega e liga o computador no cabo. Qual dos dois roteadores você indicaria? Por quê?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

TAREFA DA SEMANA

Olhe a etiqueta do roteador da sua casa e anote marca, modelo, velocidade do Wi-Fi e se é Dual Band

Não anote nem fotografe a senha — tampe com o dedo se for tirar foto

Traga anotado — vamos comparar os aparelhos da turma na Noite 3

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO · MODEM DE FIBRA (ONU)

Equipamento de rede · Noite 2 · 4 de 6

Na fibra, o “modem” se chama ONU: é a caixinha onde o cabo de fibra do provedor termina e vira sinal de rede. Temos dois modelos na bancada. NÃO anote senhas nesta folha — nem a do Wi-Fi, nem a de acesso.

1  O que muda na etiqueta da ONU

| Na etiqueta está escrito… | Quer dizer |
| --- | --- |
| GPON ONU | Modem de fibra óptica (tecnologia GPON, a mais usada pelos provedores) |
| GPON SN / S/N: FHTT… | Número de série. É por ele que o provedor reconhece e libera o aparelho |
| WLAN SSID / WLAN Security | Nome e senha do Wi-Fi de fábrica. Se não aparece, o aparelho não tem Wi-Fi |
| Terminal WEB IP: 192.168.1.1 | Endereço que se digita no navegador para configurar |
| WEB user name / password | Usuário e senha de acesso de fábrica. O técnico troca na instalação |
| Conector verde (SC/APC) | Onde entra a fibra. Não dobre o cabo e nunca olhe na ponta |

2  Os dois modems da bancada

| Item | FiberHome HG6143D | FiberHome AN5506-02-B |
| --- | --- | --- |
| Cor e tamanho do aparelho |  |  |
| Tem Wi-Fi? (tem SSID na etiqueta?) |  |  |
| Uma faixa ou Dual Band? |  |  |
| Endereço de configuração (se tiver) |  |  |
| Número de série (só as 4 primeiras letras) |  |  |
| MAC |  |  |
| Alimentação (V e A) |  |  |
| Quantas portas de rede (LAN)? |  |  |
| Tem porta de telefone (TEL/POTS)? |  |  |
| Onde entra a fibra? Cor do conector |  |  |

3  Pense como técnico

1. Um cliente tem o AN5506-02-B e quer Wi-Fi em casa. O que falta instalar? Onde vai ligado?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. A fonte de um modem serve no outro? Compare tensão (V) e corrente (A) dos dois e explique.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. A ONU do cliente queimou e você levou outra. Que informação da etiqueta o provedor vai pedir? Por quê?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO · CABO

Equipamento de rede · Noite 2 · 5 de 6

O cabo não tem etiqueta embaixo: a etiqueta dele é a própria capa. O texto se repete ao longo do cabo — se estiver apagado num ponto, procure um metro adiante.

1  Lendo a capa, pedaço por pedaço

Exemplo real de um cabo da bancada:

115 m   MEGATRON   CABO LAN   U/UTP   CAT5e   4P×24AWG   NBR 14703   ANATEL

| Pedaço | Quer dizer |
| --- | --- |
| 115 m | Metragem: a posição naquele ponto do rolo. Muda a cada metro |
| MEGATRON | Fabricante |
| U/UTP | Sem blindagem (Unshielded). Blindado aparece como F/UTP, S/FTP… |
| CAT5e / CAT6 | Categoria: diz até quanto de velocidade o cabo aguenta com folga |
| 4P | 4 pares de fios trançados = 8 fios |
| 24AWG / 23AWG | Espessura do fio de cobre. Quanto MENOR o número, MAIS GROSSO o fio |
| NBR 14703 · ANATEL | Segue a norma brasileira e é homologado |

2  Os cabos da bancada

Pegue um cabo Cat5e e um Cat6 e compare lado a lado.

| Item | Cabo 1 | Cabo 2 |
| --- | --- | --- |
| Fabricante |  |  |
| Categoria (CAT…) |  |  |
| Blindagem (U/UTP, F/UTP…) |  |  |
| Quantos pares? |  |  |
| Bitola (AWG) |  |  |
| Norma / selo Anatel? |  |  |
| Cor da capa |  |  |
| Qual é mais grosso? (marque X) |  |  |
| Na ponta cortada: tem um plástico separando os pares? |  |  |

3  Quanto cabo tem aqui?

Leia a metragem perto de uma ponta e perto da outra. A diferença é o comprimento do pedaço.

| Metragem na ponta A | Metragem na ponta B | Comprimento (B − A) |
| --- | --- | --- |
| m | m | m |

4  Pense como técnico

1. O cliente vai contratar 1 Giga. O cabo Cat5e da parede serve, ou tem que trocar tudo? Por quê?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. Por que vale a pena ler a capa do cabo ANTES de comprar ou instalar?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Troca de bancada — conferido pela equipe de: ______________________________   Corrigimos ___ itens.

CHAMADOS PARA VOCÊ ATENDER

Role-play cliente/técnico · Noite 2 · 6 de 6

Nesta atividade você faz o papel de técnico. Sua dupla recebe um cartão com o problema do cliente e vai te contar como se fosse um cliente de verdade. Sua missão: descobrir qual equipamento provavelmente está com problema, fazendo 3-4 perguntas.

Chamado 1

"Instalei um switch em casa mas nada conecta na internet."

Que perguntas você faria pro cliente?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Qual equipamento suspeito? Por quê?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Chamado 2

"O Wi-Fi tá aceso no meu celular mas nada abre."

Que perguntas você faria pro cliente?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Qual equipamento suspeito? Por quê?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Chamado 3

"Comprei um roteador novo. Não sei em que porta ligar o cabo que o técnico deixou."

Que perguntas você faria pro cliente?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Qual equipamento suspeito? Por quê?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Chamado 4

"A impressora do meu escritório não imprime, mas a internet funciona."

Que perguntas você faria pro cliente?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Qual equipamento suspeito? Por quê?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Chamado 5

"A luz de fibra do meu roteador tá apagada. Reiniciei três vezes."

Que perguntas você faria pro cliente?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Qual equipamento suspeito? Por quê?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Traga esta folha preenchida · CEJA Itapiranga – SC