COMO A INTERNET CHEGA + OS 5 EQUIPAMENTOS

Resumo do aluno · Noite 2 · Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga

A ideia principal

Não tem internet dentro da caixinha. Ela é só a ponta de um caminho que começa do outro lado do mundo. Seu trabalho começa no poste da rua e termina na tela do cliente. Tudo que vem antes disso é com o provedor.

O caminho da internet — 6 etapas

| Etapa | O que é | De quem é o problema |
| --- | --- | --- |
| 1. Servidor | O computador que guarda o site | Provedor |
| 2. Backbone | Fibras de longa distância | Provedor |
| 3. Provedor | A empresa da sua cidade | Provedor |
| 4. A rua | Fibra no poste + drop até a casa | Você |
| 5. Sua casa | Caixinha e roteador | Você |
| 6. Aparelho | Cabo ou Wi-Fi até você | Você |

É por isso que o vizinho pode estar sem internet e você não: cada casa tem o seu drop.

Os 5 equipamentos — só um cria rede

| Equipamento | Cria rede? | Tem Wi-Fi? | Para que serve |
| --- | --- | --- | --- |
| Modem | Não | Não | Traduz o sinal do provedor |
| Roteador | Sim | Quase sempre | Distribui pra casa toda |
| Switch | Não | Não | Aumenta o número de portas |
| Ponto de acesso | Não | Sim | Amplia a cobertura sem fio |
| Placa de rede | Não | Depende | Conecta a máquina à rede |
| + Cabo de rede | Não | Não | Liga os equipamentos entre si |

A porta WAN — o erro nº 1

No roteador, uma porta é diferente das outras: quase sempre de outra cor, escrita WAN ou Internet. É por ela que entra o cabo do provedor. As outras (todas do mesmo tamanho) são LAN — para os aparelhos da casa.

Se você ligar o cabo do provedor numa porta LAN, tudo conecta na rede mas nada abre. Parece defeito, e não é. É o erro mais comum.

A etiqueta embaixo do roteador

Nome de rede (SSID) e senha do Wi-Fi de fábrica

Em alguns modelos, usuário e senha de administração — SÃO OUTRAS senhas

Endereço de configuração (número pra digitar no navegador)

Modelo e número de série (o suporte vai pedir)

Alimentação (ex.: 9V ou 12V): fonte de um roteador pode não servir no outro

Velocidade do Wi-Fi (N300, AC1200), Dual Band e Gigabit: dizem do que o aparelho é capaz

O cabo não tem etiqueta embaixo: ela está impressa na capa — fabricante, categoria (Cat5e, Cat6), bitola (AWG) e a metragem.

Tire uma foto da etiqueta antes de pendurar o aparelho na parede.

As luzes do painel

| A luz | Acesa fixa | Apagada |
| --- | --- | --- |
| Power | Ligado | Sem energia |
| Fibra / Internet | Sinal chegando | Sem sinal do provedor |
| Wi-Fi | Wi-Fi ligado | Wi-Fi desligado |
| LAN 1-4 | Cabo conectado | Nada ligado |

Luz de fibra apagada = problema antes do roteador. Nem adianta mexer no computador.

O método do técnico

1. A luz de fibra está acesa? Se não, o problema é antes do roteador.

2. Os cabos estão firmes, com clique?

3. O cabo do provedor está na porta WAN, e não numa LAN?

4. Outro aparelho conecta? Se só um falha, o problema é no aparelho.

5. Conecta na rede mas não abre página? Aí é sinal do provedor.

6. Desligar da tomada por 10 segundos resolveu? Registre.

Três frases pra guardar

"Não tem internet dentro da caixinha — ela é só a ponta de um caminho."

"Cinco equipamentos, e só um deles cria rede: o roteador."

"A porta WAN é o erro número um de quem instala roteador."

Pra se testar em casa

Qual é a diferença entre modem e roteador, em uma frase?

Você vê um roteador que nunca viu. Como reconhece qual é a porta WAN?

Cliente diz 'a luz vermelha da fibra tá apagada'. Onde tá o problema?

Este material é seu. Guarde e volte quando precisar. · CEJA Itapiranga – SC