REDE NÃO É INTERNET

Resumo do aluno · Noite 1 · Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga

A ideia principal

Todo dia a gente mistura quatro palavras: rede, internet, Wi-Fi e dados móveis. Cada uma resolve num lugar diferente. Quando o cliente diz "estou sem internet", ele pode estar sem qualquer uma das quatro. Separar é o primeiro passo de qualquer atendimento.

O que é REDE

Duas ou mais coisas ligadas trocando informação. Só isso.

Impressora da secretaria com o computador da recepção — é rede.

Máquina do caixa e computador do gerente do mercado — é rede.

Fone Bluetooth ligado no celular — é rede de dois.

Rede não precisa de internet para funcionar.

O que é INTERNET

A rede das redes. Várias redes locais conectadas entre si, no mundo inteiro. Cada casa entra na internet através de um provedor.

Se o provedor cai, a rede da casa continua funcionando por dentro — só não fala com o mundo.

Os três caminhos até uma rede

| Caminho | Como funciona |
| --- | --- |
| Wi-Fi | Sem fio até o roteador da casa. Não é internet — é só o caminho. |
| Cabo de rede | Com fio até o roteador. Mais estável, mais rápido. |
| Dados móveis | Até a antena da operadora. Costuma vir com internet junto, porque a operadora vende as duas coisas. |

Os ícones do celular contam a história

| Ícone | O que quer dizer |
| --- | --- |
| Barras de sinal | Força do sinal da operadora chegando no celular |
| 4G / 5G ao lado das barras | Dados móveis estão ativados |
| Arco de Wi-Fi | Conectado num Wi-Fi (não diz se a internet do outro lado funciona) |
| Triângulo com exclamação | Conectado, mas nada abre. Provedor com problema, quase sempre. |
| Avião | Modo avião — nenhum caminho aberto |

Como pensar num chamado

1. O aparelho tem sinal de algum caminho aceso? (Wi-Fi, dados móveis)

2. Se sim, apareceu o triângulo com exclamação?

3. Se apareceu, o problema é da internet — não da rede da casa.

4. Se não apareceu e ainda assim não abre nada, pode ser configuração do aparelho.

Três frases pra guardar

"Rede vem primeiro. Internet vem depois."

"Wi-Fi não é internet — é o caminho até o roteador."

"Quando o cliente diz 'sem internet', pergunte primeiro qual caminho falhou."

Pra se testar em casa

Cite uma rede que funciona sem internet.

Você tá com Wi-Fi aceso e o triângulo com exclamação apareceu. Onde tá o problema?

Seu vizinho tá sem internet e você não. Por que isso é possível?

Este material é seu. Guarde e volte quando precisar. · CEJA Itapiranga – SC