A REDE DA CASA: PLANEJANDO A INSTALAÇÃO

Resumo do aluno · Noite 8 · Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga

A ideia principal

Rede boa começa antes do alicate: visita, planta, posição do roteador, caminho do cabo, lista de materiais e orçamento. O técnico do provedor deixa o roteador onde é fácil pra ele; o seu serviço é deixar onde é bom pra casa.

A visita técnica: o que perguntar e o que olhar

| O quê | O que perguntar ou olhar |
| --- | --- |
| Quem usa | Quantas pessoas moram? Alguém trabalha ou estuda de casa? |
| O que liga | Celulares, TV, computador, videogame, câmera, impressora. Onde cada um fica? |
| Parado ou anda | O aparelho fica sempre no mesmo lugar (TV, PC) ou anda pela casa (celular)? |
| Onde a internet chega | Por onde entra o cabo do provedor? Onde está o modem/ONU? |
| A casa | Térrea ou sobrado? Alvenaria ou madeira? Tem laje? Galpão, garagem, área externa? |
| Onde dói | Em quais cômodos o Wi-Fi é fraco ou cai? A que horas fica lento? |
| Por onde passa | Tem forro, rodapé, canaleta ou eletroduto vazio por onde o cabo pode ir? |
| Tomadas | Tem tomada perto de onde o roteador vai ficar? |

Onde fica o roteador

| Regra | Por quê |
| --- | --- |
| No centro | O sinal se espalha pra todos os lados, igual luz. No canto, metade vai pra rua |
| No alto | Em cima de móvel ou na parede, a 1,5 m ou mais. No chão, o sinal bate nos móveis |
| À vista | Nunca dentro de armário, rack fechado ou gaveta |
| Longe de metal e água | Geladeira, micro-ondas, espelho grande, aquário, caixa d'água, quadro de luz |
| Perto de tomada | E com espaço pra ventilar: roteador esquenta |

A fibra entra no canto? Não mexa nela: leve um cabo de rede da ONU até o meio da casa e ponha o roteador lá

Cabo ou Wi-Fi

Fica parado (TV, computador, videogame, câmera, impressora): cabo

Anda (celular, notebook, tablet): Wi-Fi

Galpão ou cômodo longe: cabo até lá (até 100 m) e um aparelho na ponta. Repetidor no meio do pátio é gambiarra

Quanto cabo comprar

Meça o caminho de verdade: pelo rodapé, forro ou canaleta, contornando portas. Nunca no meio do chão

O caminho real costuma dar uma vez e meia a duas vezes a linha reta

Cabo pra comprar = caminho real + 1 m em cada ponta + 10% de sobra

Cabo de rede não se emenda. Faltou, passa outro: por isso a sobra

Conectores: 2 por cabo, mais uns 4 de reserva

O que entra no orçamento

Cabo, conectores, canaleta ou eletroduto

Aparelhos, só se precisar (roteador, ponto de acesso, mesh)

Mão de obra: visita, cada ponto de cabo e a configuração do roteador

Se a instalação já está certa, não venda nada: lentidão em horário fixo é do plano ou do provedor

Três frases pra guardar

"Roteador é lâmpada: no centro, no alto e à vista."

"O que fica parado vai no cabo. O que anda vai no Wi-Fi."

"Cabo não anda reto. E sobra é obrigação."

Pra se testar em casa

Onde está o roteador da sua casa? Ele obedece às cinco regras? O que você mudaria?

O caminho do cabo até o quarto dá 9 m. Quanto cabo você compra?

A internet de um cliente fica lenta todo dia às 20 h, e o roteador está bem posicionado. O que você faz?

Este material é seu. Guarde e volte quando precisar. · CEJA Itapiranga – SC