POR ONDE O SINAL VIAJA

Resumo do aluno · Noite 3 · Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga

A ideia principal

Existem só três meios de transmissão. Todo equipamento de rede se conecta com outro por um deles: cabo, fibra ou onda. Não existe um quarto. Escolher o meio certo é metade do trabalho — o técnico que não sabe escolher enfia cabo caro onde não precisa e passa Wi-Fi onde tinha que ter cabo.

Os três meios

| Meio | Como funciona | Alcance | Onde é comum |
| --- | --- | --- | --- |
| Cabo (par trançado) | Pulsos elétricos no cobre | Até 100 m | Do roteador aos aparelhos fixos |
| Fibra | Pulsos de luz no vidro | Km sem repetir | Da rua até a casa |
| Onda (Wi-Fi/celular) | Sinal de rádio no ar | Wi-Fi: metros. Celular: km. | Aparelhos que se mexem |

A regra de bolso

Vai passar mais de 100 metros? → Fibra

Aparelho fica parado no mesmo lugar? → Cabo (mais estável)

Aparelho se mexe (celular, notebook)? → Wi-Fi (é o único jeito)

Cabo de rede — o que saber

Nome técnico: par trançado. Tem 8 fios em 4 pares. Cada par é trançado sobre si mesmo pra proteger contra interferência. Se destrançar demais na ponta, o cabo perde qualidade.

Categorias de cabo

| Categoria | Quando usar |
| --- | --- |
| Cat5e | Casa comum, obra antiga. Resolve 99% dos chamados. |
| Cat6 | Instalação nova, escritório. Um pouco mais caro, mas vale. |
| Cat6a | Data center, prédio corporativo. Não venda pra casa comum. |

Blindagem

UTP (não blindado) é o comum. Cabo blindado (STP, FTP) só faz sentido em ambiente com muita interferência elétrica (indústria, perto de motor grande). Se o cliente não tem torno mecânico no quintal, ele não precisa de blindado.

Como ler a capa do cabo

Marca (Furukawa, Nexans, marcas genéricas)

Categoria (CAT5E, CAT6)

Tipo (UTP, FTP)

Certificação (CMR = uso interno, CMX = uso externo)

Metragem impressa a cada metro — subtraia o número do início pelo do fim e você sabe o comprimento sem esticar o cabo.

Fibra em 3 frases

É vidro fininho, do tamanho de um cabelo. Manda luz por dentro.

Não sofre interferência de motor, transformador nem raio.

Frágil. Emenda é serviço do provedor, não do técnico de campo.

Ondas de rádio

Wi-Fi, Bluetooth, celular e satélite são todas ondas de rádio — mudam só a frequência e a potência. Duas faixas de Wi-Fi que você precisa conhecer:

|  | 2,4 GHz | 5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Maior | Menor |
| Velocidade | Menor | Maior |
| Atravessa parede | Melhor | Com dificuldade |
| Disputa com vizinhos | Muita | Menos |

Três frases pra guardar

"Existem só três meios: cabo, fibra e onda. Não existe um quarto."

"Cat5e ou Cat6 resolve a casa comum. Cat6a é overkill."

"A metragem impressa na capa é o que evita esticar cabo pra medir."

Pra se testar em casa

Como você reconhece um cabo par trançado sem abrir a capa?

Você precisa cobrir um galpão de 40 × 30 m. Uma solução só resolve?

Cliente reclama de Wi-Fi lento em uma rua cheia de casas. Que suspeita você tem?

Este material é seu. Guarde e volte quando precisar. · CEJA Itapiranga – SC